# 결함 신뢰도 기준값 설정과 결과

Đồng Hành · 결함 검사 AI 에이전트 · 2026-10-22

YOLO가 결함마다 내는 0~1 점수(confidence, 신뢰도)를 기준값과 비교해 정상·의심·이상을 판정한다. 기준값은 제품별 지식 파일(knowledge/defect_taxonomy_*.yaml)에 있어 코드 수정 없이 바꿀 수 있다. 아래는 각 기준값을 어떻게 정했는지, 근거가 실측인지 추정인지, 그리고 그 결과다.

# 1. 기본 기준 (세 제품 공통)

| 신뢰도 | 판정 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| 0.25 미만 | 무시 | 결함으로 보지 않음 |
| 0.25 이상 ~ 0.50 미만 | 의심 | 재검사 보류(Hold): 사람이 다시 확인 |
| 0.50 이상 | 이상 | 부적합 보고서(NCR) |

제품 하나에 결함이 여러 개면 가장 심한 판정이 제품 판정이 된다 (이상이 하나라도 있으면 이상, 없고 의심이 있으면 의심).

# 2. 기준값을 어떻게 정했나

| 기준 | 값 | 정한 방법 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 무시 / 의심 경계 | 0.25 (공통) | 금속 테스트 세트에서 기준값을 바꿔 가며 비교했을 때 전체 정확도가 가장 높았던 값 | 실측 |
| 의심 / 이상 경계 | 0.50 (공통) | "확실한 결함"으로 보는 일반적인 선. 금속에서는 정상 통과율이 가장 높았던 값 | 실측 일부 |
| PCB 단선·단락·홀 누락 | 0.35부터 이상 | 치명 결함이고 놓침이 가장 많은 클래스 (단락 Recall 0.765, 12% 놓침) | 추정값 |
| 금속 Fold (접힘) | 0.25부터 이상 | 치명 결함인데 모델이 약함 (mask mAP50 0.36) | 클래스 성능 |
| 금속 Oxidation (산화) | 0.60부터 이상 | 모델이 약해(0.42) 오탐을 줄이려고 기준을 올림 | 클래스 성능 |
| 스크래치·얼룩·핀홀 | 최대 의심 | 허용 여부는 크기·위치·고객 기준에 달려 사람이 판단 | 설계 판단 |
| 금속 면적 기준 | 전면 40%, 흑점 0.5% | 라벨 모양을 보고 정함 | 추정값 |

참고: PCB 기준값은 실험으로 정할 수 없었다. PCB 데이터에 정상 기판 사진이 한 장도 없어 기준값별 오탐률을 잴 수 없었기 때문이다.

# 3. 결함 종류(라벨)별 규칙 — 17개 전체

아래쪽 기준 0.25는 모든 라벨에 같다 (YOLO 실행 단계에서 0.25 미만을 걸러냄). 라벨마다 다른 것은 "이상"으로 올리는 조건이다.

| 제품 | 라벨 | 0.25 이상 구간 | 이상 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| PCB | 단선 (opencircuit) | 의심 | 0.35 이상 |
| PCB | 단락 (shortcircuit) | 의심 | 0.35 이상 |
| PCB | 홀 누락 (missinghole) | 의심 | 0.35 이상 |
| PCB | 마우스 바이트 (mousebite) | 의심 | 0.50 이상 (기본) |
| PCB | 스퍼 (spur) | 의심 | 0.50 이상 (기본) |
| PCB | 잔류 동박 (falsecopper) | 의심 | 0.50 이상 (기본) |
| PCB | 스크래치 (scratch) | 의심 | 없음 — 최대 의심 |
| PCB | 핀홀 (pinhole) | 의심 | 없음 — 최대 의심 |
| 금속 | Fold (접힘) | 이상 | 0.25 이상이면 바로 이상 |
| 금속 | Oxidation (산화) | 의심 | 0.60 이상 |
| 금속 | Porosity (기공) | 의심 | 0.50 이상 + 표면 전체(면적 40% 이상) |
| 금속 | Scratch (스크래치) | 의심 | 0.50 이상 + 표면 전체 |
| 금속 | Dark Spot (흑점) | 의심 | 0.50 이상 + 면적 0.5% 이상 |
| 금속 | Stain (얼룩) | 의심 | 없음 — 최대 의심 |
| 휴대폰 | 기름 자국 (oil) | 의심 | 0.50 이상 (기본) |
| 휴대폰 | 스크래치 (scratch) | 의심 | 없음 — 최대 의심 |
| 휴대폰 | 얼룩 (stain) | 의심 | 없음 — 최대 의심 |

# 4. 그에 따른 결과

## ① 금속: 0.25를 고른 근거 (테스트 150장 = 불량 125 + 정상 25)

| 기준값 | 불량 검출 | 정상 통과 | 전체 정확도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.10 | 94.4% | 68.0% | 90.0% |
| 0.25 (채택) | 93.6% | 88.0% | 92.7% |
| 0.40 | 89.6% | 88.0% | 89.3% |
| 0.50 | 86.4% | 92.0% | 87.3% |

기준을 낮추면 불량은 더 잡지만 정상을 불량으로 잘못 보는 경우가 늘고, 높이면 반대다. 0.25가 균형점이었다. 정상 사진이 25장뿐이라 정상 통과율은 사진 1장마다 4%p씩 움직인다.

## ② 결함 종류별 모델 성능 — 기준을 조정한 이유

PCB: 단락 mAP50 0.797 (Recall 0.765), 홀 누락 0.793 — PCB에서 가장 약한 두 클래스

금속: 스크래치 0.28, Fold 0.36, 산화 0.42 (mask mAP50)

치명 결함(PCB 단락·홀 누락, 금속 Fold)은 기준을 낮춰 놓치지 않게 했고, 산화는 기준을 올려 오탐을 줄였다.

## ③ 모든 규칙을 적용한 결과 — 가상 컨베이어 라인

| 라인 | 판정 정확도 | 불량 검출 | 정상 통과 |
| --- | --- | --- | --- |
| PCB | 98.9% | 80 / 80 | 13 / 14 |
| 휴대폰 | 100% | 60 / 60 | 19 / 19 |
| 금속 | 97.8% | 78 / 80 | 10 / 10 |
| 혼합 | 95.6% | 74 / 76 | 12 / 14 |

불량 검출: 불량 296개 중 292개 검출. 낮춘 기준과 "최대 의심" 규칙 덕분에 불량이 정상으로 통과한 경우가 거의 없다.

놓친 사례: 금속 접힘 사진 1장(영상에 2번 등장). 0.25로 낮췄는데도 모델이 아예 찾지 못한 경우로, 기준값이 아니라 모델의 한계다.

오탐: 결함을 지워 만든 정상 PCB 기판에 영상 압축으로 흐릿한 흔적이 남아서 생겼다.

의심 판정의 역할: 의심은 보류되어 다시 검사하므로 이 표에서는 "검출"로 셌다. 0.25~0.50 구간이 사람에게 넘어가는 안전장치다.

## ④ 판정 이유 설명 확인

상담 에이전트에 질문 4개를 해서 신뢰도와 기준값을 인용해 맞게 설명하는지 확인했다. 예: "Confidence 0.83 ≥ abnormal threshold 0.35, lowered because it is a critical type".

# 5. 아직 측정하지 못한 것

PCB 0.35의 효과: 0.50과 따로 비교한 실험은 없다. 치명 결함의 놓침을 줄이려는 판단이다.

PCB 정상 기판 오탐률: 정상 사진이 없어 못 쟀다. 측정 도구(tools/fp_eval.py)는 준비돼 있어 정상 사진만 생기면 기준값별 표가 바로 나온다.

금속 면적 기준(40%, 0.5%): 검사자 OK/NG 기록(meta.csv)으로 다시 맞춰야 한다.

기준값 전체: 모두 초안이다. 고객사 외관 기준서가 오면 지식 파일의 숫자만 바꾸면 된다.

# 질문을 받으면 (영어 답변)

"The 0.25 cutoff comes from a sweep on the metal test set; the per-type exceptions follow severity and per-class model scores. The PCB 0.35 is a judgement call we still need to validate on real good boards."