# 라인 시뮬레이션 재측정 결과

Đồng Hành · 결함 검사 AI 에이전트 · 2026-10-22

발표 자료의 라인 정확도(96~100%)는 모델이 이미 완벽하게 맞힌 사진만 골라 만든 영상에서 나온 숫자였다. 모델 결과와 상관없이 테스트 사진을 골라 네 라인 영상을 다시 만들고 같은 방식으로 다시 측정했다.

# 1. 한 줄 요약

불량 제품은 여전히 93~100%를 잡아낸다. 떨어진 것은 정상 제품 오탐과 결함 상자 단위 정확도이며, 제품 판정 정확도는 96~100%에서 85~100%로 바뀌었다.

# 2. 무엇을 바꿨나

| 라인 | 이전 영상의 사진 | 새 영상의 사진 |
| --- | --- | --- |
| PCB | 모델이 완벽히 맞힌 showcase 80장 + 모델이 아무것도 못 찾는 합성 정상 기판만 | 우리 test 분할 조각 75장 (Roboflow v3에서 복구된 것 전부) + 무작위 합성 정상 19장 (모델 확인 없음) |
| 휴대폰 | 모델이 다 맞힌 사진 60장 + 정상 19장 (대부분 학습 세트에서 가져옴) | test 세트 전체 122장 (결함 120 + 정상 2) |
| 금속 | 모델이 다 맞힌 사진 80장 + 정상 10장 | test 세트 전체 150장 (불량 125 + 정상 25, Roboflow v9 원본) |
| 혼합 | 위 세 영상에서 30개씩 | 새 세 영상에서 30개씩 (정상 비율 유지) |

# 3. 이번에 실제로 돌린 것

돌린 것: 제품 찾기·추적, 센싱 구역 1회 판정, 분배 에이전트(혼합 라인), YOLO 검출, 판정 규칙(기준값·라벨별 예외), 라인 감시 경고, 정답 대조 — 실시간 영상 서버와 같은 코드로 모든 프레임을 처리.

돌리지 않은 것: 검사 대장 기록과 Qwen 보고서 작성은 이번 측정에 포함하지 않았다 (녹화 도구가 그 작업을 시작하지 않음). 보고서 품질은 별도 시험(JSON 실패 0/36) 결과를 따른다.

# 4. 라인별 결과

| 라인 | 구분 | 제품 수 | 판정 정확도 | 불량 검출 | 정상 통과 | 결함 F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCB | 이전 | 94 | 98.9% | 80/80 | 13/14 | 0.996 |
|  | 새 결과 | 94 | 85.1% | 73/75 (97%) | 7/19 | 0.777 |
| 휴대폰 | 이전 | 79 | 100% | 60/60 | 19/19 | 0.979 |
|  | 새 결과 | 122 | 100% | 120/120 | 2/2 | 0.972 |
| 금속 | 이전 | 90 | 97.8% | 78/80 | 10/10 | 0.945 |
|  | 새 결과 | 150 (판정 143) | 90.9% | 112/121 (93%) | 18/22 | 0.565 |
| 혼합 | 이전 | 90 | 95.6% | 74/76 | 12/14 | 0.991 |
|  | 새 결과 | 90 | 91.1% | 75/79 (95%) | 7/11 | 0.786 |

혼합 라인 분배 정확도는 이번에도 90/90. 프레임당 처리 시간 평균 10~24 ms (p95 최대 28 ms)로 30fps 예산 33 ms 안에 든다. 결함 F1은 같은 종류이면서 상자가 50% 이상 겹쳐야 맞은 것으로 센다.

# 5. 해석

강점: 불량 검출률 93~100%. 결함이 있는 제품을 정상으로 내보내는 일은 드물다 — 낮춘 치명 결함 기준과 "최대 의심" 규칙이 효과를 냈다.

정상 오탐: PCB 정상 19개 중 11개가 "이상". 단, PCB 정상 기판은 결함을 주변 무늬로 지워 만든 합성 기판이고, 이번에는 지운 흔적이 남은 기판도 걸러내지 않았다. 진짜 정상 PCB 사진이 없어 실제 오탐률로 보기 어렵다.

결함 상자 정확도: 금속 0.565는 테스트 세트의 mask mAP50 0.564와 거의 같다 — 이것이 금속 모델의 실제 수준이다. PCB도 0.777로, 결함이 "있다"는 맞히지만 상자 하나하나의 위치·종류까지는 덜 정확하다.

휴대폰: 결과가 거의 그대로 — 이전 숫자가 실제 실력과 비슷했다.

# 6. 주의할 점

PCB 표본: Roboflow 다운로드가 중간에 끊겨, 우리 test 세트 980장 중 라벨까지 복구된 75장만 썼다. 어느 조각이 남았는지는 압축 파일 안의 순서로 정해져 모델 결과와 무관하다.

금속 150개 중 7개 미판정: 제품 찾기 단계가 이 7개를 제품으로 인식하지 못했다. 모델이 아니라 영상 서버의 제품 찾기 문제로, 따로 확인이 필요하다.

휴대폰 정상: 정상 사진이 2장뿐이라 정상 통과율은 근거가 약하다.

데이터: 같은 공개 데이터셋(같은 기판 디자인·카메라·조명)의 test 사진이다. 실제 라인 카메라 사진으로는 아직 측정하지 않았다.

# 7. 발표에 쓸 숫자 제안

| 항목 | 기존 표현 | 제안 |
| --- | --- | --- |
| 라인 판정 정확도 | 96–100% of products judged correctly | 85–100% (혼합 라인 91%) |
| 불량 검출 | — | 93–100% of defective products caught |
| 금속 결함 상자 | Defect F1 0.945 | 0.565 (mask mAP50 0.564와 일치) |
| 정상 오탐 | — | 진짜 정상 사진으로 다시 측정이 필요하다고 명시 |

# 파일

videos/<line>_conveyor_random.mp4 · .json (새 영상과 정답), videos/<line>_random_sensing_sim.mp4 (판정 녹화)

results/live_sim/summary.json 의 *_random 항목, results/live_sim/<line>_random_boards.csv (제품별 대조)

tools/make_*_video.py 에 --all-test / --test-from, tools/record_line_sim.py 에 --suffix 옵션 추가. 기존 발표용 영상·결과는 그대로.